Interface Capacitive Touch Sensor With  Arduino

આજે આપણે એ જાણીશું કે Touch Sensor ને Arduino સાથે કઈ રીતે જોડાણ કરવું.

Touch Sensor અને તેનો ઊપયોગ

Touch Sensor નીચે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હોય છે.

Touch Sensor નો ઊપયોગ આપણે ઘણાબધા પ્રોજેક્ટમાં સ્વીચ તરીકે કરી શકીએ છે. Touch Sensor નો ઊપયોગ કરીને આપણે Arduino ને કમાન્ડ આપી શકીએ છે. અહી આપણે Touch Sensor નો ઊપયોગ કરીને LED ને ઓન ઓફ કરાવીશું.

Touch Sensor ને Arduino સાથે નીચે મુજબ જોડો.

ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે જોડાણ કર્યા બાદ તમારા લેપટોપ સાથે Arduino ને નીચે મુજબ જોડો.

STEP 1.Arduino અને laptop જોડો

STEP 2: Arduino ID E software Laptop માં open કરો

STEP 3: બોડ પસંદ કરો.

Tools>Boards>Arduino/Genuine Uno

STEP 4.Port પસંદ કરો જેની સાથે Arduino જોડાયેલું છે

//Digital Capacitive Touch Sensor Arduino Interfacing

#define sensorPin 1 // capactitive touch sensor - Arduino Digital pin D1

int ledPin = 13; // Output display LED (on board LED) - Arduino Digital pin D13

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(sensorPin, INPUT);

}

void loop() {

int senseValue = digitalRead(sensorPin);

if (senseValue == HIGH){

digitalWrite(ledPin, HIGH);

Serial.println("TOUCHED");

}

else{

digitalWrite(ledPin,LOW);

Serial.println("not touched");

}

delay(500);